# РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПАТРОНАМИ 5.56Х45 И .223, НЕЗАМЕТНЫЕ ТОНКОСТИ.

Опубликовано в Оружие мира автор Оружейник

Различия между патронами 5.56х45 и .223, незаметные тонкости.

Не являюсь истинной в последней инстанции, если есть чем дополнить, поправить — всегда пожалуйста.
Уловить различия между 5.56х45 и .223 довольно сложно и не всем известны их тонкости. Но на самом деле, разница огромна. Можно сказать, что она подпитывает легенду о капризной системе Ar15. Так давайте разберемся с этим моментом используя простые слова. Узнаем, что вызывает замешательство и ошибки.

В 50х годах ХХ века американские военные стали использовать метрическую систему для описания боеприпасов. 
А вот гражданский рынок амуниции придерживался английской «калиберной» системы для обозначения патронов. «Калибр» в данном случае упрощает название и заменяет «сотые или тысячные дюйма». Для примера: патрон .50 калибра это пятьдесят одна сотая дюйма, а патрон .357 калибра — приблизительно триста пятьдесят семь тысячных дюйма. 
По размерам патрон 5.56 и .223 одинаковы, но военные патроны 5.56 создают большее давление и имеют большие скорости, чем коммерческие патроны, что может быть опасно при стрельбе из «матчевых» патронников.

Знайте, что патронник 5.56 и .223 не одно и то же. У них могут появиться проблемы с экстракцией и перезарядкой винтовки, когда используются патроны 5.56 с большой навеской в патронниках .223. 
Военные M16 и AR15 от Colt, Bushmaster, FN, DPMS и от некоторых других производителей имеют патронник стандарта М16 и у них не будет проблем со стрельбой патронами 5.56 с большой навеской.

5.56 vs .223

Военные патронники М16 имеют немного больше места для головки пули и более длинную горловину, чем патронники от .223 SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturer’s Institute), которые изначально разрабатывались для винтовок со скользящим затвором. Коммерческие патронники стандарта SAAMI .223 имеют более короткую горловину и более явное сужение (см. картинку 1) Стрельба патронами 5.56 Mil-Spec (военного стандарта) в патронниках SAAMI может повысить давление на 15000 psi или даже больше.

Военный патронник часто называют «5.56 NATO», данный штамп можно встретить на армейском вооружении. Некоторые коммерческие производители AR15 используют более узкий патронник «.223″ (т.н SAAMI или «.223″ или «.223 Remington»). Небольшое количество компаний использует патронник, который находится по середине между военным и коммерческим патронником, он называется Wylde. Многие неправильно маркируют патронники, что вызывает дополнительную смуту.

Теперь много занудства, кому не интересно, можете пропустить.
Характерные маркировки для военного патронника на винтовках семейства Colt:

C MP 5.56 NATO 1/7

Характерные маркировки для военного патронника на винтовках семейства Bushmaster:

B MP 5.56 NATO 1/9 HBAR

Компания DPMS маркирует свои стволы «.223″, хотя на самом деле патронники 5.56.

Olympic Arms маркирует стволы «5.56″ с дополнительной маркировкой «SS» или «SUM». Данные маркировки встречаются на всех стволах, даже на старых стволах, но там используется патронник «.223″. Современные целевые модели используют такие же маркировки, но патронник там «.223″. Нецелевые винтовки произведенные после 2001 года имеют патронник 5.56.

Armalite не маркирует свои стволы. Модели А2 и А4 использовали патронник «.223″ до середины 2001 года, потом стал устанавливаться 5.56. Модели с маркировкой (t) используют .223 патронник.

Rock River Arms используют патронник Wylde на большинстве своих винтовок, но они не маркируют стволы.

Большая часть производителей AR15 не использует обозначений для своих патронников, какие там установлены патронники — одному Богу известно.

P.S. Нет хуже идеи стрелять патронами 5.56 из патронника .223. Особенно если винтовка старая!