Паспорт нарезного карабина Сайга М 

Источник: http://www.hunter.com.ua

Размещено: Вс. 22 Февраля. 

     ВВЕДЕНИЕ 

     Руководство по эксплуатации СОК-7.62.РЭ (далее по тексту - РЭ) карабина охотничьего самозарядного модели "Сайга-М" (далее по тексту - карабина) предназначено для изучения, правильного и безопасного использовании карабина, поддержания его в работоспособном состоянии. 

     В РЭ содержится описание устройства, описание принципа работы, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации карабинов модели "Сайга-М" и ее модификаций. 

     Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть и РЭ не отражены, так как карабин постоянно совершенствуется. 

     Карабин может комплектоваться оптическим прицелом. Модель и номер прицела проставляются в "Свидетельстве о приемке карабина". Устройство, принцип работы, технические характеристики оптического прицела приведены в документации на оптический прицел. 

     Карабин подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел РФ. 

     Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при использовании для стрельбы патронов 7,62-39 и при правильной эксплуатации карабина и соответствии с настоящим РЭ. 

     1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

     1.1. Назначение карабина 

     1.1.1. Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М" калибра 7,62 под охотничьи патроны 7,62х39 предназначен для промысловой и любительской охоты на крупного и среднего зверя при температуре окружающей среды от минус 50С до плюс 50С. 

     1.1.2. Общие виды карабина и модификация 

     "Сайга-М" с охотничьим прикладом; 

     "Сайга-М1" с отъемным прикладом; 

     "Сайга-М2" с ортопедическим прикладом; 

     1.2 Технические характеристики 

     Калибр, мм - 762 

     Вместимость магазина, шт. патронов - 5 или 10 

     Прицельная дальность с открытого прицела, м, до - 300 

     Масса карабина с магазином (без патронов, оптического прицела, принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более - 3,8 

     Габаритные размеры карабина, мм, не более: 

     "Сайга-M" - 1121x200х70 

     "Сайга-М1" - 1121х200х70 

     "Сайга-М2" - 1061х220х70 

     "Сайга-М3" - 1045х200х70 

     "Сайга-М3 EXP_01" - 905х200х70 

     Длина ствола (EXP_01), мм - 550(415) 

     Поперечник рассеивания точек попадания 4-х пуль при стрельбе на дистанции 100 м, (EXP_01) мм, не более 100 (150)
